目录

班长岗位描述说明书	1

一、自我介绍	1

二、岗位职责描述	1

三、岗位职责标准         	1

四、作业环境描述	1

五、岗位操作描述	2

六、避险方法描述	2

机组司机岗位描述说明	4

一、自我介绍	4

二、岗位性质要求	4

三、岗位职责描述  	4

四、作业环境描述	4

五、设备概况描述	4

六、岗位操作描述	5

七、应急处理描述	6

支架工岗位描述说明书	8

一、 自我介绍	8

二、岗位性质要求	8

三、对岗位工作的认知描述	8

四、作业环境描述	8

五、设备概况描述	8

六、岗位操作描述	9

皮带司机岗位描述说明书	10

一、自我介绍	10

二、岗位职责描述	10

三、岗位主要设备结构性能及特点	10

四、操作流程描述	10

五、常见的事故及处理	11

泵站司机岗位描述说明书	12

一、自我介绍	12

二、岗位应知的法律法规	12

三、岗位职责	12

四、设备描述	12

五、岗位作业流程	12

六、危险源预控管理	12

七、设备常见故障处理	13

支护工岗位描述说明书	14

一、自我介绍	14

二、岗位职责及性质	14

三、岗位基本要求	14

四、主要工作流程	14

五、常见故障及排除方法	14

六、岗位危险预知描述	15

刮板输送机司机岗位描述说明书	16

一、自我介绍	16

二、岗位职责及性质	16

三、岗位的基本要求	16

四、刮板机的概括介绍	16

五、主要工作流程	16

六、基本操作规程	16

七、常见问题处理	17

八、岗位危险预知描述	18

运料工岗位描述说明书	19

一、自我介绍	19

二、岗位应知的法律法规	19

三、岗位职责	19

四、岗位作业流程	19

五、危险源预控管理	19

绞车司机岗位描述说明书	20

一.自我介绍	20

二、我的岗位责任制	20

三、质量标准化要求	20

四、存在的风险	20

五、工作流程	20

六、手指口述确认	20

井下维修电工岗位描述说明书	22

一.自我介绍	22

二、岗位任职条件	22

三、岗位职责	22

四、岗位设备介绍	23

五、工作流程与工作标准	26

六、设备常见故障分析及排除	27

打眼工岗位描述说明书	28

一.自我介绍	28

二、岗位职责	28

三、安全作业流程描述	28

四、岗位危险因素描述	29

五、案例分析	29

转载机司机岗位描述说明书	30

一、自我描述	30

二、岗位应知的法律法规	30

三、岗位职责	30

四、设备描述	31

五、岗位作业流程	31

六、危险源预控管理	31

七、设备常见故障处理	31

- 班长岗位描述说明书

- 一、自我介绍

我叫    ，是综采区的一名班长，于    年参加工作，从事支架工，经过专业技术培训考试合格，持证上岗。     年从事综采区班长管理岗位。

- 二、岗位职责描述

做为一名班长，我重点加强对工作面上下出口的支护情况加强管理，对工作面支架的完好状况及支护强度加强管理，对工作面的断层等地质构造情况了解熟知，对顶板破碎情况及煤壁片帮超规定超前支护顶板，对职工的安全规范操作情况进行现场监督，及时查处违章，防范安全事故发生，及时查找安全隐患，坚持在过程中安全管理。

- 三、岗位职责标准

1、认真做好交接班工作，了解现场安全生产情况，工作面液压支架、采煤机以及运输设备是否完好，各种闭锁保护是否完好有效，有问题先处理，处理好之后再开工，处理不了的及时汇报，坚决做到不安全不生产，隐患不落实，不生产。

2、现场作业中严格落实作业规程及煤矿安全规程的相关规定，严格按标准化和“三按”施工，对作业过程的发现的安全隐患和违章行为，必须及时进行处理。

3、将安全工作放在各项工作的首位，填写好各种记录并现场落实。

- 四、作业环境描述

综采工作面，该工作面现在残尺上风     下运     。该工作面所采煤层为    煤层，工作面长    m，工作面安装    组    型掩护式液压支架。

- 五、岗位操作描述

1、对上级有关安全的指令、指示等要认真落实。

2、要严格贯彻落实“三大规程”。

3、要理清安全与生产、安全与质量的关系，当安全与生产发生矛盾时要服从安全。

4、所管辖的区域出现作业环境恶劣、质量不合格、规程不对号等问题时要承担主要责任。

5、抓好生产组长的安全生产责任制，控制好本班的“三违”，抓好劳动纪律，杜绝职工早上井的现象。

6、做好班后检查验收，如发现安全质量有问题要及时处理并追究责任者。

- 六、避险方法描述

（一）岗位危险种类描述

岗位危险种类有：瓦斯事故，透水事故，顶板事故还有火灾。

（二）危险处理方法描述

危险处理方法：首先员工应了解井下避灾路线，掌握自救互救的基本知识；井下一旦发生事故以后必须要保持冷静不要慌乱，防止人员拥挤践踏，对事故能处理的尽量减少损失，处理不了的立即向调度室汇报，马上撤出人员，并通知周围可能受到灾害的人员马上撤离。

（三）危险分类处理方法

1、当迎头的瓦斯浓度达到1.0%时报警、断电、停止工作；断电后当瓦斯浓度小于1.0%时才允许复电。

2、若发现淋水增大、空气变冷、有雾气、顶板来压、底板鼓起、巷道挂红、挂汗等异常现象时，必须立即停止工作，立即按避灾路线撤出受水害威胁区域的所有人员，并汇报矿调度室或区值班人员，听候处理。

3、工作面遇地质条件变化（断层、褶曲、淋水等），及时调整支护强度并采取有效措施。

4、如果发现巷道中的温度升高，出现煤焦油味，支架上有水珠，人觉得头痛、胸闷现象，应立即将人员撤至进风流侧并汇报矿调度室及区值班人员。

5、如发现局部煤炭自燃时，应立即戴上自救器，按避灾路线撤出受威胁的所有人员，并汇报矿调度室及区值班人员。

- 机组司机岗位描述说明

- 一、自我介绍

大家好，我叫     ，今年    岁，是综采区项目    队    点班机组司机，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种     年。采煤机司机是综采工作面及其重要的岗位，其工作质量影响着工作面的工程质量和安全生产以及我区出煤产量。因此我必须要有高度的责任感，强烈的安全意识，熟练的操作技能，明确操作标准。

- 二、岗位性质要求

1、开班对采煤机完好情况及周围顶板进行安全确认，对工作面瓦斯情况进行检查；

2、检查供水管路、采煤机油位、机组内外喷雾，开机试验采煤机运行及调高系统；

3、准备各种型号的手板、钳子，电池、瓦斯检查仪等。

- 三、岗位职责描述

1、严格执行三大规程，严禁违章作业。

2、认真做好交接班工作，了解工作面顶板情况及采煤机运行状况，是否有隐患的存在，有问题先处理，处理好之后再开工，处理不了的及时汇报。

3、熟悉采煤机操作方法及工作面割煤时的标准要求，保证工作面“三直两平”，控制好采高及割煤速递，保质保量地完成任务。

- 四、作业环境描述

我现在的工作地点是     综采工作面，工作面长     m，工作面安装安装   组    型掩护式液压支架。工作面所采煤层为    煤层，平均煤厚     m，一次采全高。

- 五、设备概况描述

本工作面采用     型采煤机沿顶板双向割煤，前滚筒割顶煤，后滚筒割底煤和扫浮煤，一刀一个循环。采煤机端头斜切进刀，割三角煤。

- 六、岗位操作描述

（一）岗位作业流程

安全确认→启动运转输送机→合隔离开关→供水→启动电动机→停止电动机→合离合器（带刀）→启动采煤机→割煤→停机结束割煤。

（二) 安全注意事项

（1）检查瓦斯。

（2）检查支架支护情况，煤壁无安全隐患。

（3）检查采煤机供夜、供水情况，以及各部件是否完好。

（4）班前、班后要求采煤机机身无浮煤，周围无其他物料。

（5）割煤时，采煤机前后5m范围内严禁站人。

（6）割煤结束后，采煤机放在支护完好的地段，并摘刀、管制器打零位。

（三）作业标准

１、采煤机必须两人操作，采煤机司机必须经过培训，并取得合格证人员担任。如果采煤机没有安设机载式甲烷报警断电仪，采煤机司机必须配带便携式甲烷检测报警仪。

2、开工前，采煤机司机认真检查采煤机包括各连接部螺丝、刀齿等各部件完好及油位情况，发现问题及时处理，保证采煤机无问题后，方可开机，并坚持“开机先开水、无水不开机”原则，截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不小于2MPa，外喷雾压力不得小于4MPa，无水或喷雾装置损坏时必须停机。

3、采煤机司机开车前要同周围人员打好招呼，确认人员全部躲到安全地点、运行环境无问题后方可开机，运行过程中，司机要精神集中，密切注意煤层及顶底板变化情况，禁止随意挑顶或留有伞檐。

4、采煤机运行时，机道内不得有人工作和停留，如需进入机道内工作时，必须停止采煤机运行，管制器打零位，离合器摘开。

5、采煤机司机必须与其他相关工种密切配合，在顶板破碎或片帮严重时，必须在支架工采取措施并处理好后再开机。采煤机开停机必须无重载。

6、在割煤过程中，采煤机司机必须时刻注意顶板煤壁变化情况，遇到劈帮、板碎冒顶时，要及时停机，断电摘刀，待处理好后再割煤。采煤机要合理控制好割煤运行速度，以保证及时移架支护顶板。运转中要随时注意并根据工作面输送机的负荷情况、支架工移架推输送机进度等及时调整采煤机牵引速度，发现工作面输送机超负荷或看见下机头开输送机司机给出的闪灯信号，要立即停机，以防压输送机超载。待工作面输送机恢复正常运转速度后再给牵引割煤。

7、工作面遇有地质变化、煤层变薄需割顶底板时，若用采煤机割不动时必须在割煤前放松动炮，不准强行用采煤机割矸子。当放炮地点钻眼、装药后，采煤机距放炮地点15m以外停机，待响完炮，验炮维护好顶板无问题后，方可开机割煤。

8、采煤机距上、下出口15m远时，严禁人员在毛窝工作或滞留，班长必须通知该处人员撤离到安全地点后，方可继续割煤作业。采煤机割煤到端头时，正对滚筒上(下)方及上、下机头沿顺槽方向里外5米范围不得有人。

9、换班后采煤机司机必须将滚筒落地，管制器打零位，摘开离合器。采煤机要在顶板支护可能无片帮冒顶处入窝，并对此范围加打对接顺板托梁加固支护，以控制顶板。

10、采煤机司机割煤时必须掌握合理的割煤高度，并且要割平、顺。卧底、抬高要如意，以保持输送机能正常推移。

- 七、应急处理描述

1、割煤速度过快，易造成采煤机行走部损坏；

2、采煤机割煤采高控制不好，易造成采面超高；

3、采煤机刀齿不齐全，在缺少刀齿的情况下割煤，轻者造成刀齿座堵塞，重者造成刀齿座变形损坏，甚至直接造成滚筒报废。

4、采煤机带负荷启动，在所有部件没有达到一定能量时，不能正常运转，严重的烧毁割煤电机，甚至泵组不能承受负荷，一并烧毁。

- 支架工岗位描述说明书

- 自我介绍

大家好，我叫    ，今年    岁，是综采区项目    队    点班液压支架工，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种  年。液压支架是综采工作面支护顶板的重要设备，因此，液压支架工是综采区及其重要的岗位工种。

- 二、岗位性质要求

1、检查结构件、液压件、电缆槽、液压支架状态、顶板情况。

2、由一端向另一端移架或由中间向两端移架，严禁由两端向中间移架。

3、移架可采用追机移架，间隔移架，但都必须要与机组保持一定的安全距离。

- 三、对岗位工作的认知描述

做为一名液压支架工，我的主要工作就是顶溜、拉移支架。本岗位要有良好的责任心，要熟悉顶板情况及支架各种阀组手把的操作顺序，要根据采煤机割煤情况，观察顶板变化情况，及时拉移支架，发现顶板破碎、煤壁片帮时，要在移支架时及时在支架前梁端挑板加强支护，防止发生冒顶事故。

- 四、作业环境描述

工作面所采煤层为    煤层，为分层开采顶板为再生顶板。工作面长    m，工作面安装    组    型掩护式液压支架。该支架最大采高    m，要求采面支架初撑力不低于    兆帕，我一般在工作面    部拉移支架。

- 五、设备概况描述

工作面液压支架型号为    型掩护式液压支架，最大控顶距为    m，最小控顶距为    m，支架宽度    m，支架最最大工作阻力为    kN。

- 六、岗位操作描述

（一）开工前准备工作

1、开工前，应携带锹、小手锤、板手、钳子、螺丝刀、套管、小锤等工具，以备更换坏损液管。

2、对全系统安全确认，发现坏损支架、漏串液阀片、液管及时更换，发现问题后，要先处理后操作。

（二）岗位操作流程

①收回伸缩梁、护帮板、侧护板。

②降柱使顶梁略离顶板。

③支架移至规定步距。

④升柱，达到规定初撑力。

⑤伸前梁、打开护帮板顶住煤壁，伸出侧护板。

⑥调整支架状态，工作面支架移成直线。

⑦操作手把打到零位。

（三）岗位操作标准

①支架液压系统完好，进回液管无挤、埋压；

②支架初撑力不低于规定值的80%；

③支架成排，偏差不得超过±50mm；中心距不超过±100mm；

④支架顶梁紧贴顶板，保证顶梁末端与顶板垂直，最大仰俯角小于7°，支架垂直顶底板，采面倾角超过15°时，歪斜±5°；

⑤支架无明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)，不挤架、不咬架；

⑥机道梁端至煤壁顶板空顶高度≦340mm。

- 皮带司机岗位描述说明书

- 一、自我介绍

大家好，我叫    ，今年    岁，是综采区项目    队    点班皮带司机，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种  年。下运皮带是综采工作面运输煤炭的重要设备，因此，皮带司机是综采区及其重要的岗位工种。

- 二、岗位职责描述

我的岗位职责就是负责皮带运输机的正常使用及维修，以及对皮带机头、机尾下方的杂物、淤煤等清理工作。当皮带发生异常情况时，立即停车并汇报，问题处理好后方可开动皮带。

- 三、岗位主要设备结构性能及特点

1、我所管辖的    皮带，消防设施齐全完好，降尘设施齐全完好。皮带保护都有烟雾、速度、堆煤、急停、跑偏、温度、纵向撕裂以及对旋滚筒需加设的超温洒水保护等。

- 四、操作流程描述

1、到现场后，与上一班人员交接班，了解上一班所发生的情况，并对区域卫生及设备进行检查，检查无问题后方可允许交班人离岗。

2、开皮带前认真检查各种保护信号是否灵敏可靠，发现问题及时汇报处理，严禁设备带病运转。

3、确认完毕之后，才能将控制开关打至合闸位置，开动皮带前发出开车信号，并收到回复信号要点动两次之后，皮带方可正常开启。

4、皮带正常运行时，皮带司机要对责任区域定期巡检，当发生故障或收到紧急停车信号，立即停止皮带运转。在处理问题时，皮带司机严禁脱离岗位，积极配合处理事故。当问题处理之后方可再次发出开车信号，并收到回复信号后，皮带方可再次正常开启。

5、班末接到下班信号后，必须将皮带上的煤拉空后，方可停车并将控制开关打至零位位置。

6、对责任区域进行清理，并填写有关记录，等待接班人员到来。

7、必须现场交接班，将本班有关情况说明之后，等待接班人对区域的检查，得到接班人许可后方可离岗。

- 五、常见的事故及处理

1、输送带跑偏的原因

（1）机头机尾滚筒表面有煤泥或其他附着物导致滚筒两头直径大小不一；

（2）给料位置不正；

（3）输送带接头不正或输送带老化造成两侧偏斜；

2、输送带打滑的原因

（1）输送带张力不够。

（2）机头部淋水大或在输送带上拉水煤，造成驱动滚筒和输送带间的摩擦系数降低。

（3）输送带上装载过多。

（4）严重跑偏，输送带被卡住。

- 泵站司机岗位描述说明书

- 一、自我介绍

欢迎各位领导到综采区检查指导工作,我叫    ，今年    岁，是综采区项目    队    点班泵站司机，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种  年。下面我就本岗位工作进行描述。

- 二、岗位应知的法律法规

熟悉《安全生产法》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《煤矿安全规程》、操作规程、作业规程等各项规章制度。

- 三、岗位职责

1、坚持安全生产方针,树立安全第一的思想,遵守劳动纪律,坚守工作岗位，按章操作。

2、熟悉乳化液泵的性能,具有保养、故障处理的技能。

3、开机前负责检查泵站液压系统完好情况

4、负责按信号及时启停乳化泵。

5、负责泵箱的监护工作

6、负责清理泵站设备卫生。

- 四、设备描述

乳化液泵站主要由乳化液泵、乳化液箱、泵电机构成。

配备BRW400/31.5型乳化液泵两台,乳化液箱一台。主要技术参数如下:

①公称流量:400L/min

②公称压力:31.5MPa

③电机功率:250KW

④额定电压:1140/660V

- 五、岗位作业流程

1、班前会2、乘车3、入井4、接班5、安全确认6、开机试运转7、正常运转8、停机9、交班

- 六、危险源预控管理

危险源存在的主要项目：

1、未执行敲帮问顶制度

2、未发出信号开泵

3、高压胶管破损

4、电器失爆。

消除危险源的方法措：

1、作业前严格执行敲帮问顶制度。

2、开泵前发出开泵信号

3、及时检查高压胶管情况并更换破损胶管

4、电气检修工定期检查并处理电气设备完好情况。

- 七、设备常见故障处理

泵站无压力:停泵卸压,检查乳化泵和管路;

反冲洗漏液:停泵卸压,检查电磁阀和滤芯。

- 支护工岗位描述说明书

- 一、自我介绍

欢迎各位领导到综采区检查指导工作,我叫    ，今年    岁，是综采区项目    队    点班支护工，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种  年。下面我就本岗位工作进行描述。

- 二、岗位职责及性质

1、开好每一次班前会，详细了解井下工作面的现况(顶板完好情况)。

2、准备好支护所需的各种工具、材料。

3、放炮后，首先打好磨檫支柱，确保顶板安全，在进行架棚或打锚杆、锚索。

4、下班前搞好本班工作面文明卫生，做到文明生产。工具材料堆放整齐，不浪费材料，爱惜每个设备。

5、安全、保质保量的完成区队分配的生产任务。

- 三、岗位基本要求

1、明确自己的任务、责任。

2、必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗，并能独立操作。

3、对当班的生产流程了解，熟悉《煤矿安全规程》及其他有关规定。

- 四、主要工作流程

首先按时参加班前会，严格按照区队的交接班制度进行交接班。到工作面后必须首先了解工作面支护情况及顶板完好情况;支护前，坚持敲帮问顶制度。如遇顶板破碎等异常情况及时向值班队长和区队进行汇报。

- 五、常见故障及排除方法

1、单体液压支柱漏液，解决方法：及时更换。

2、老空串矸严重。解决方法：加密老空处密柱活档背板。

3、工作面顶板破碎，解决方法：加大被顶材料密度。

4、工作面地板酥软，解决办法：工作面底软处穿柱靴。

- 六、岗位危险预知描述

⑴、工作面顶板冒落、破碎危险。

⑵、煤尘、粉尘、瓦斯、水、火等。

- 刮板输送机司机岗位描述说明书

- 一、自我介绍

大家好，我叫    ，今年    岁，是综采区项目    队    点班液压支架工，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种  年。刮板输送机是综采工作面的重要设备，因此，刮板输送机司机是综采区及其重要的岗位工种。现在我向各位领导把我的岗位介绍如下：

- 二、岗位职责及性质

我的职责是负责 (XX部)刮板输送机的安全运行工作。同时时刻巡回检查设备在运行中出现的各种故障，并协助检修处理问题，搞好本岗位的安全生产工作。

- 三、岗位的基本要求

本岗位应具有一定的刮板输送机操作知识，熟知《煤矿安全规程》、《刮板输送机操作规程》、相关安全技术措施及有关制度，在日常工作中，必须熟悉所使用刮板输送机的结构、性能、工作原理和一般的维护知识。

- 四、刮板机的概括介绍

我现在操作的是SGB-620-40T刮板输送机，电动机功率为40KW, 它主要由传动装置、过渡槽、中部槽、挡板、调节槽、机尾等组成。机械的动力由电动机传递给液力联轴器经减速箱带动链轮转动完成运输工作。

- 五、主要工作流程

工作流程：检查→发出信号→排除隐患→试机检查、处理问题→正式运转→停机清理。

- 六、基本操作规程

1、刮板输送的压柱或地锚、信号装置必须齐全可靠。

2、电动机及其开关附近20m域内风流中瓦斯浓度达到1%时必须停止运转，切断电源，撤出人员，进行处理;工作面回风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度草果1.5%时必须停机，切断电源，进行处理。

3、严禁人员蹬、乘刮板输送机。用刮板输送机运输物料时，必须制定专项安全措施。

4、开启刮板输送机前必须发出信号，确认人员已经离开机械转动部位，发出信号并点动3次后，才准正式启动。点动试机发现刮板机有负荷启动困难时，不能强行启动。

5、检修、处理刮板机故障时，必须切断电源，闭锁控制开关，挂上停电牌。

6、进行、掐、接链，点动操作时，人员必须多里链条的受力方向。正常运转时，严禁任何人站到机头正前方作业或逗留，以免断链伤人。

7、检查各部螺栓是否紧固、链条是否严重磨损、信号装置是否灵敏可靠。

8、发出开机信号，并喊话，确定人员离开传动部位后，先点动试机3次，再启动运转，对试机中发现的问题要及时处理。

9、刮板输送机在运转中要随时注意电动机、减速箱各部运转声音是否正常，有无剧烈震荡，电动机、轴承是否发热(电动机温度不超过80°，轴承温度不应超过70°);并应经常清扫机头、机尾的浮煤或浮渣。

10、运转中出现下列情况之一的，要立即发出停机信号停机，进行妥善处理：

a.超负荷运转，发生闷机时。

b.刮板链条出槽、漂链、掉链、断链时。

c.中部槽被拉开或是提起时

d.电气、机械部位温度超限或运转声音不正常时

11、刮板机运转时，严禁清理传动部位，严禁人员未通过过桥跨越刮板机。

12、在操作过程中，必须认真执行“手指口述”安全确认制度。

- 七、常见问题处理

1、液力耦合器打滑;如果是由于油量不足，要按规定及时注油;如果是中部槽内煤或矸石过多，超负荷，就要清理部分煤、矸;如果是链条被卡主，则及时处理被卡链条。

2、漂链;如果是弯曲度过大，就要对连接的中部槽做适当调整;如果是链条太松，就要紧固链条;如果是中部槽或是刮板过度弯曲，就要对其更换。

- 八、岗位危险预知描述

1、严防人员站在正对机头、机尾的地点进行停留或作业。

2、严防机头、机尾压柱地锚不牢固可靠的情况下，启动设备。

各位领导，我的岗位描述汇报完毕，请各位领导予以批评指正，谢谢!

- 运料工岗位描述说明书

- 一、自我介绍

欢迎各位领导到综采区检查指导工作。大家好，我叫    ，今年    岁，是综采区项目    队    点班运料工，于     年参加工作，经过专业技术培训考试合格，持证上岗，从事本工种  年。下面我就本岗位工作进行描述。

- 二、岗位应知的法律法规

熟悉《安全生产法》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《煤矿安全规程》、操作规程、作业规程等各项规章制度。

- 三、岗位职责

1、坚持安全生产方针,树立安全第一的思想,遵守劳动纪律,坚守工作岗位，按章操作。

2、负责本班物料，配件供给，设备运输即时。

3、搞好本岗位范围内的文明生产。

- 四、岗位作业流程

到物料设备存放处---检查工作面地点安全环境---搞好材料堆放地点文明生产---把材料运送到所需地点

- 五、危险源预控管理

危险源存在的主要项目：

1、设备超长、超宽或超高

2、运输车辆刹车、照明不完好

3、运输大件设备未绑扎牢固

消除危险源的方法措：

1、严格按运输车辆额定载荷装运

2、使用完好的车辆运输

3、绑扎固定牢固

- 绞车司机岗位描述说明书

- 一.自我介绍

领导好!

我叫    ，是综采区项目    队一名绞车工，作为一名绞车工，首先欢迎各位领导莅临我的岗位检查指导工作，现在我对我所在岗位的工作做以下描述，不足之处，请各位领导批评指正。

- 二、我的岗位责任制

1、熟悉绞车的性能，具备保养、故障处理的技术，并经培训考试合格后持证上岗。

2、坚持执行行人不行车，行车不行人的制度

3、依据信号及时开停绞车。

4、严格按照《煤矿安全规程》和《操作规程》作业，杜绝三违现象的发生。

- 三、质量标准化要求

1.绞车电缆吊挂整齐，无积尘。

2.开关接地符合《作业规程》规定，严禁有失爆现象。

3.保证区域内各用电设备及设施时刻处于良好的工作状态。

- 四、存在的风险

1.未严格执行信号开停机操作。

2.钢绳磨损较大易跑车

3.绞车地锚未打易翻起伤人。

4.保护装置失效，设备失爆、漏电易发生伤人事故，

5、未及时发现绞车存在故障，设备带病运转，造成人员伤害，设备损坏。

6、设备不完好，保护不齐全造成失误动作，导致人员伤害。

- 五、工作流程

接班检查→操作前准备→绞车运行→停机清理→交班→升井。

- 六、手指口述确认

1.操作设备地点，顶板完好，煤壁无片帮，支护完好，确认完毕。

2.信号灵敏可靠，确认完毕。

3.钢丝绳完好，确认完毕。

4.电路连接正确，确认完毕。

5.底座固定已完好，确认完毕。

确认完毕，请领导指示。

- 井下维修电工岗位描述说明书

- 一.自我介绍

领导好!

我叫    ，是综采区项目    队一名井下维修电工，作为一名井下维修电工，首先欢迎各位领导莅临我的岗位检查指导工作，现在我对我所在岗位的工作做以下描述，不足之处，请各位领导批评指正。

- 二、岗位任职条件

本人具有    学历。经过专业技术培训，考试合格后，取得维修电工上岗操作资格证。从事实践操作    年以上。能正确懂得理解操作设备的原理性能，会排除生产中设备的故障，会维护会保养。熟悉《煤矿安全规程》井下供电的要求，熟悉井下供电设备的运行情况。

- 三、岗位职责

（一）岗位作业的责任、任务

1.严格执行《煤矿安全规程》、《电业安全规程》、《机电设备完好标准》、《机电设备检修质量标准》和本工种操作规程及有关规定。

2.负责所管范围内的各种设备、缆线、管路等技术性能和结构原理以及保证其正常安全运行和检修的有关停电、验电、闭锁挂牌等有关安全技术措施。

3.搞好设备的定期检查、检修工作，做到工作有标准，达到完好状态。为分管设备、缆线、设施、装置的完好和安全、可靠运行负责。

4.认真执行巡回检查制度，发现问题及时检修处理。持证上岗。搞好各项标准化工作。

5.工作中所用的绝缘器具，必须每年试验一次，有合格试验报告，做好检修安装等工作的材料配件准备。

6.认真填写各种记录，保持工作地点和设备卫生清洁。

（二）岗位作业与相邻岗位之间相互联动关系

1.和井下各机房硐室的值班员工相互联系做好供用电设备的检修和保养工作。

2.和安检、瓦检相互配合确保检修、维修安全进行。

3.和机电调度相互配合，确保停送电安全可靠。

- 四、岗位设备介绍

井下变电所主要由高压配电装置、动力变压器、低压馈电开关、照明和信号照明综合保护装置及照明灯具等组成。

（一）高压配电装置：

1.岗位设备型号、性能参数及含义、结构特点、主要部件

⑴产品型号及意义

⑵主要参数：额定电压6KV、最高工作电压7.2KV、额定电流50A、100A、150A、200A、315A、400A、500A、630A额定短路开断电流12.5ＫＡ。保护功能参数、过流、短路

⑶结构特点：

ＰＢＧ高压真空配电装置的结构分为隔爆箱和机芯小车两大部分。配电装置为活节螺栓压板式快开门，箱门上装有供电度、电压、电流、和分显示及故障显示器，有确认、漏电、移位、照明、复位按钮及真空短路器电动分和闸按钮。特点是配电装置的主要电器元件集装于机芯上，若出现故障可以抽出故障的机芯进行修理，也可用同型号的机芯替换故障机芯，以减少影响时间。

⑷主要部件：

ＰＢＧ高压配电装置主要部件为：矿用高压真空断路器、高压隔离插销、高压综合保护装置、电压互感器、高压氧化锌压敏电阻器。

2.岗位设备工作原理、适用范围、标准工作效率。

⑴原理：三相电源从配电装置的电源接线盒引入，经上隔离插销、真空短路器和下隔离插销后，由后腔下室的电缆口输出到负载。隔离插销插入到位接点闭合，断路器电容充电，指示灯亮接通合闸回路，开关工作。分闸时按下分闸按钮，配电装置常开触点闭合，常闭触点断开，分离脱扣器供电，真空断路器分闸。

⑵适用范围：适用于含有甲烷混合气体，具有爆炸危险的煤矿井下，对额定电压6KV，额定频率50Hz，额定电流不超过630A的三相交流中性点或经消弧线圈接地的供电系统进行控制、保护和测量。

3.岗位设备安装运行对周边环境要求和使用注意事项：

⑴环境温度：-50C－+400C

⑵海拔高度不超过1000M

⑶空气湿度不大于95%

⑷具有甲烷等混合气体的煤矿井下

⑸无振动和冲击振动的地方

⑹能防止滴水的地方

⑺水平安装倾斜度不超过150C

矿用变压器

技术参数

1.KBSGZY-315／6：额定容量315KV，额定电压：高压6KV，低压1.2／0.693。功率损耗：空载1400W，短路2200W。

2.KBSGZY-500／6：额定容量500KV，额定电压：高压6KV，低压1.2／0.693。功率损耗：空载1900W，短路3100W。

（三）低压馈电开关

1.岗位设备型号、性能参数及含义、结构特点、主要部件

⑴低压馈电开关及意义

⑵主要参数：额定电压660V、1140额定电流200A、400A

操作方式：电动和分闸。

⑶结构特点：

外部呈方形，外壳分割为两个空腔即接线腔与主腔。主腔上方集中全部主回路与控制回路的进出线端子，电源测有防护罩，前门与外壳之间有可靠的机械联锁。

⑷主要部件：

电源开关、保护器、控制回路继电器、液晶显示器、分合闸按钮。

2.岗位设备工作原理、适用范围、标准工作效率。

⑴原理：电源开关接通控制变压器得电，二次侧输出，按下合闸按钮真空断路器吸和，主回路工作。分闸时按下分闸按钮，闭合触点打开，断路器分断。

⑵适用范围：适用于含有甲烷混合气体，具有爆炸危险的煤矿井下，作为配电总开关或分支开关。

3.岗位设备安装运行对周边环境要求和使用注意事项：

⑴环境温度：-250C－+400C

⑵海拔高度不超过200M

⑶空气湿度不大于95%

⑷具有甲烷等混合气体的煤矿井下

⑸无振动和冲击振动的地方

⑹能防止滴水的地方

⑺水平安装倾斜度不超过150C

- 五、工作流程与工作标准

工作流程

加班前会→接班巡回检查→工作前的准备工作→正常的维修、保养工作→整理记录→交班

作业标准

设备启动前对周边环境主要危险源的辨识与控制

井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作，相互监护。检修前必须首先切断电源，经验电确认已停电后再放电（采区变电所的电气设备及供电电缆的放电，只能在硐室瓦斯浓度在1%以下时才准进行）、悬挂接地线，操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌后，才允许触及电气设备。

设备规定的运转条件的检查

井下电气维修工工作期间，应携带电工常用工具、与电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯检测仪。

作业规程、操作规程

⑴作业规程

①熟知《煤矿安全规程》有关内容和电气设备防爆的有关标准和规定。

②具备电工基本知识，熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆路线的主要技术特征，以及电缆的分布情况。

③了解所负责维修的设备的性能原理和保护装置的运行状况。

④高压电气设备停送电操作，必须填写工作票。检修、安装、挪移机电设备、电缆时，禁止带电作业。

⑤井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作，相互监护。

⑥检修前必须首先切断电源，经验电确认已停电后再放电（采区变电所的电气设备及供电电缆的放电，只能在硐室瓦斯浓度在1%以下时才准进行）、悬挂接地线，操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌后，才允许触及电气设备。

⑦操作电压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套，穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作知伏级电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套或穿高绝缘靴，或站在绝缘台上操作。127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。

⑧井下电气维修工工作期间，应携带电工常用工具、与电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯检测仪。

⑨井下使用普通型仪表行测量时，应严格执行下列规定：1、普通型携带式电气测量仪表，只准在瓦斯浓度为1%以下的地点使用。2、在测定设备或电缆约缘电阻后，必须将导体完全放电。3、被测设备中有电子插件时，在测量绝缘电阻之前。必须拔下电子插件。

- 六、设备常见故障分析及排除

1.通电后系统没有反应；原因；电源未接通或CPU损坏，排除；检查电源或更换。

2.合闸不动作；原因；控制电路整流桥坏、熔断器坏、机构被卡。排除；整流桥更换、熔断器更换、机构调整。

3.不分闸；原因；失压或分励脱扣器不脱扣、手动不脱扣或机构卡死。排除；重新调整或润滑机构。

- 打眼工岗位描述说明书

- 一.自我介绍

我叫    ，是综采区项目   队一名打眼工，作为一名打眼工，首先欢迎各位领导莅临我的岗位检查指导工作，现在我把我所在岗位的工作向大家做一下介绍，不足之处，请各位领导批评指正。

- 二、岗位职责

1、负责采面打眼工作，熟悉有关技术数据，严格按设计规定布置钻眼，持证上岗。

2、打眼前，首先检查好设备及管线，并做好“敲帮问顶”工作。

3、打眼完毕，必须把风钻放到固定地点，整理好风水管路。

4、在班长领导下，按《煤矿安全规程》规定处理瞎炮。

5、遵章守纪，努力完成当班生产任务。

- 三、安全作业流程描述

(一)是检查施工地点安全情况

首先检查支护情况，是否留有残炮、拒爆或存在隐患，随后用不低于1.2m的长柄工具进行敲帮问顶工作，在敲帮问顶时一人找顶，一人观察顶板和照明。找顶顺序从有完好支护的地点开始，由外向里先顶部后两帮，依次进行，并保证退路畅通。顶帮遇有大块断裂煤矸或煤矸离层时，先设置临时支护，保证安全后再顺着裂隙、层理慢慢地找下，不硬刨强挖，确保安全。

(二)是做好打眼前准备工作

1、打眼前准备好所使用的煤电钻、钻杆、钻头，钻杆要直，完好无损。

2、严格按照爆破说明书并按拱基线和炮眼布置图的要求，标出眼位和个数。

3、打眼前要做到“三紧”、“两不要”: 即袖口、领口、衣角紧;不要戴手套，不要把围巾露在外面。

(三)是正常打眼作业

打眼时在临时支护掩护下或在支护完整的条件下进行，标定眼位，划分区块。做到定人、定钻、定位、定眼、定责，不交叉作业。

在钻进过程中要确保煤电钻、钻杆和打眼方向一致，炮眼按炮眼布置图上规定的角度来打。

在采取防尘措施的情况下采用干式打眼，并使用个体防尘保护用品。

- 四、岗位危险因素描述

1、顶板有危岩，未敲帮问顶，掉顶伤人。

2、找顶时无专人观察顶板，顶板冒落伤人。

3、采煤时未设置或未按规定使用临时支护，掉顶伤人。

4、戴手套作业或着装不整，被钻杆缠绕伤人。

- 五、案例分析

事故案例：某矿一综采班组在工作面进行炮眼打设工作时，扶钻人员戴手套扶钻杆，被转动的钻杆缠绕，夹伤手指。

主要原因：是扶钻杆人员违章作业。

防范措施：安全意识淡薄。

这是我作为打眼工，在每天的工作中应知、应会的岗位描述。

各位领导，我的、已汇报完毕，请各位领导予以批评指正，谢谢!欢迎领导下次再来!

- 转载机司机岗位描述说明书

- 一、自我描述

欢迎各位领导到综采区检查指导工作,我是转载机司机    ,从事本岗位工作    年,持有证件齐全有效(同时进行证件展示)下面我就本岗位工作进行描述。

- 二、岗位应知的法律法规

熟悉《安全生产法》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《煤矿安全规程》、操作规程、作业规程等各项规章制度。

- 三、岗位职责

1、坚持安全生产方针，树立安全第一的思想，遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按章搡作.

2、熟悉转载机结构、性能及原理，熟练掌握转载机曰常保养、维护、检修 与排除故障等技能。

3、负责转载机的启停及安全运行。

4、按规定操作转载机及胶带输送机自移机尾，保证煤流顺利转载。

5、注意溜槽、皮带上煤流情况，出现大块煤矸卡堵、水量过大应采取必要措施处理。

6、时刻注意转载机及皮带自移机尾各部位油位、冷却、紧固、声响等，有异常立即处理。

7、处理设备各种突发故障.

8、组织辅助工及时清理皮带机尾浮煤，防止煤矸卡挂皮带。

9、组织辅助工按规定回支超前段单体支柱。

10、组织辅助工和跟班电工拉移单轨吊管线。

11、组织辅助工搞好转载机尾至单轨吊全段文明卫生工作。

12、组织辅助工拆卸、搬运、整理皮带件。

13、严格执行交接班制度。

14、完成上级交办的其他任务。

- 四、设备描述

转载机型号为SGB620/40T,电机功率2*55KW,运输能力150t/h，链速0.86m/s。

- 五、岗位作业流程

1、班前会2、乘车3、入井4、接班5、开机6、正常作业生产7、停机8、交班

- 六、危险源预控管理

危险源存在的主要项目：

1、巷道顶帮活矸掉落、片帮

2、液力偶合器易熔塞损毁高温气体伤人。

3、清理浮煤时煤块翻出皮带。

消除危险源的方法措施：

1、检查顶帮环境，执行敲帮问顶

2、选择合格的易熔塞

3、合理站位。

- 七、设备常见故障处理

1、转载机刮板断：及时闭锁，伸出护帮板，清理溜槽内煤块，添加刮板。

2、电机发热：及时停机，检查冷却水路。